Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования\Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет: Программной инженерии и компьютерной техники

Домашняя работа №2

По дискретной математике

Вариант: 102

Выполнил: Кара-Огланов Руслан Денисовч

Группа: P3107

Преподаватель: Поляков Владимир Иванович

Санкт Петербург 2023

1. Для заданных чисел А и В выполнить операцию знакового сложения со всеми комбинациями знаков операндов. Для каждого примера:

а) проставить межразрядные переносы, возникающие при сложении;

b) дать знаковую интерпретацию (Зн) операндов и результатов. При получении отрицательного результата предварительно преобразовать его из дополнительного кода в прямой;

c) дать беззнаковую интерпретацию (БзИ) операндов и результатов, при получении неверного результата пояснить причину его возникновения;

Решение

1    A = 39, B = 67.

| А > 0, B > 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Апр. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 39 |  | 39 |
| Bпр. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 67 |  | 67 |
| Спр. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 106 |  | 106 |

| CF = 0 | ZF = 0 | PF = 1 | AF = 0 | SF = 0 | OF = 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| А > 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Апр | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 39 |  | 39 |
| Bдоп | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | -67 |  | 189 |
| Сдо. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | -28 |  | 228 |
| Cпр. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |

| CF = 0 | ZF = 0 | PF = 1 | AF = 0 | SF = 1 | OF = 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| А < 0, B > 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Адо. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | -39 |  | 217 |
| Bпр. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 67 |  | 67 |
| Спр | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 28 |  | 28? |

| CF = 1 | ZF = 0 | PF = 0 | AF = 0 | SF = 0 | OF = 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для беззнаковой интерпретации результат неверен вследствие возникающего переноса из старшего разряда. Вес этого переноса составляет 256.

| А < 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Адо. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | -39 |  | 217 |
| Bдо. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | -67 |  | 189 |
| Сдо. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | -106 |  | 150? |
| Cпр. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |

| CF = 1 | ZF = 0 | PF = 1 | AF = 1 | SF = 1 | OF = 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для беззнаковой интерпретации результат неверен вследствие возникающего переноса из старшего разряда. Вес этого переноса составляет 256.

2. Пусть B = 90.

| А > 0, B > 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Апр. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 39 |  | 39 |
| Bпр. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 90 |  | 90 |
| Сдо. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 129 |
| Cпр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | -127 |  |  |

| CF = 0 | ZF = 0 | PF = 1 | AF = 1 | SF = 1 | OF = 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для знакового сложения результат является некорректным вследствие переполнения формата.

| А < 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Адо. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | -39 |  | 217 |
| Bдо. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | -90 |  | 166 |
| Сдо. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 127 |  | 127? |

| CF = 1 | ZF = 0 | PF = 0 | AF = 0 | SF = 0 | OF = 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для знаковой интерпретации результат неверен вследствие возникающего переполнения, для беззнаковой интерпретации результат неверен вследствие возникающего переноса из старшего разряда

3. Значение числа В фиксируем (В = 24), а значение А подбираем согласно формуле А + В = 128, по которой при сложении положительных чисел будет фиксироваться переполнение, а при сложении отрицательных этого не будет. Тогда  А = 104.

| А > 0, B > 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Апр. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 104 |  | 104 |
| Bпр. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 24 |  | 24 |
| Сдо. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -128 |  | 128 |

| CF = 0 | ZF = 0 | PF = 1 | AF = 1 | SF = 1 | OF = 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для знаковой интерпретации результат некорректен вследствие возникающего переполнения.

| А < 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Апр. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | -104 |  | 152 |
| Bпр. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | -24 |  | 238 |
| Сдо. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -128 |  | 390 |

| CF = 1 | ZF = 0 | PF = 1 | AF = 1 | SF = 1 | OF = 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для беззнаковой интерпретации результат неверен вследствие возникающего переноса из старшего разряда, результат знаковой интерпретации корректен.