Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский
Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Домашняя работа №3

По дискретной математике

Вариант 103

Выполнил:

Студент группы P3107

Кара-Огланов Руслан Денисович

Преподаватель:

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург

2023

5.1. ЗАДАНИЕ 3

ВЫЧИТАНИЕ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ

1. Для заданных чисел А и В выполнить операцию знакового вычитания со всеми комбинациями знаков операндов. Для каждого примера:

а) проставить межразрядные заёмы, возникающие при вычитании;

b) дать знаковую интерпретацию операндов и результатов. При получении отрицательного результата предварительно преобразовать его из дополнительного кода в прямой;

c) дать беззнаковую интерпретацию операндов и результатов, при получении неверного результата пояснить причину его возникновения;

d) показать значения арифметических флагов.

2. Cохранив значение первого операнда А, выбрать такое значение В, чтобы в операции вычитания с разными знаками имел место особый случай переполнения формата. Выполнить два примера, иллюстрирующие эти случаи, для каждого из них проделать пункты a, b, c, d.

3. Сохранив операнд B, подобрать такое значение операнда A, чтобы при вычитании отрицательного B из положительного A имело место переполнение формата, а при вычитании положительного B из отрицательного A результат был бы корректен. Выполнить два примера, иллюстрирующие этот случай. Для каждого из них проделать пункты a, b, c, d.

| 103 | 67 | 49 |
| --- | --- | --- |

- А = 67, В = 49.

| А > 0, B > 0. |  |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aпр. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 67 |  | 67 |
| Bпр. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 49 |  | 49 |
| Cпр. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 18 |  | 18 |

| CF=0, | ZF=0, | PF=1, | AF=0, | SF=0, | OF=0. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| А < 0, B > 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aдоп. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | -67 |  | 189 |
| Bпр. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 49 |  | 49 |
| Cдоп. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 140 |
| Cпр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | -116 |  |  |

| CF=0, | ZF=0, | PF=0, | AF=0, | SF=1, | OF=0. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| А > 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aпр. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 67 |  | 67 |
| Bдоп. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | -49 |  | 207 |
| Cпр. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 116 |  | 116? |

| CF=1, | ZF=0, | PF=1, | AF=1, | SF=0, | OF=0. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для беззнаковой интерпретации результат неверен вследствие возникающего заёма из разряда за пределами формата. |  |  |  |  |  |  |  |

| А < 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aдоп. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | -67 |  | 189 |
| Bдоп. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | -49 |  | 207 |
| Cдоп. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 238? |
| Cпр. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | -18 |  |  |

| CF=1, | ZF=0, | PF=1, | AF=1, | SF=1, | OF=0. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для беззнаковой интерпретации результат неверен вследствие возникающего заёма из разряда за пределами формата.

- Правило для подбора выглядит следующим образом:

А + В > 128,  значит   128 – А  < В < 127

А = 67 (неизменно),        В = 65 (подбираем).

| А < 0, B > 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aдоп. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | -67 |  | 189 |
| Bпр. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 65 |  | 65 |
| Cпр. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 124? |  | 124 |

| CF=0, | ZF=0, | PF=0, | AF=0, | SF=0, | OF=1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для знаковой интерпретации результат некорректен вследствие возникающего переполнения |  |  |  |  |  |  |  |

| А > 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aпр. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 67 |  | 67 |
| Bдоп. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | -65 |  | 191 |
| Cдоп. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 132? |
| Cпр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | -124? |  |  |

| CF=1, | ZF=0, | PF=1, | AF=0, | SF=1, | OF=1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для знаковой интерпретации результат некорректен вследствие возникающего переполнения, для беззнаковой интерпретации результат некорректен из-за возникающего заёма из старшего разряда

- Значение числа В фиксируем (В = 80), а значение А подбираем согласно формуле А + В = 128, благодаря которой при вычитании из положительного числа отрицательного будет фиксироваться переполнение, а при вычитании из отрицательного числа положительного не будет. Тогда А = 48.

| А > 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aпр. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48 |  | 48 |
| Bдоп. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -80 |  | 176 |
| C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -128? |  | -128? |

| CF=1, | ZF=0, | PF=1, | AF=0, | SF=1, | OF=1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Результат беззнаковой интерпретации некорректен вследствие возникающего заёма из разряда за пределами формата, для знаковой интерпретации результат некорректен из-за переполнения.

| А < 0, B > 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aдоп. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -48 |  | 208 |
| Bпр. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80 |  | 80 |
| C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -128 |  | 128 |

| CF=0, | ZF=0, | PF=1, | AF=0, | SF=1, | OF=0. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Результаты знаковой и беззнаковой интерпретаций корректны.