Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования\Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет: Программной инженерии и компьютерной техники

Домашняя работа №5

По дискретной математике

Вариант: 102

Выполнил: Кара-Огланов Руслан Денисович

Группа: P3107

Преподаватель: Поляков Владимир Иванович

Санкт Петербург 2023

1.	Выполнить операцию деления заданных целых чисел A и B со всеми комбинациями знаков, используя метод деления в дополнительных кодах. Для представления делимого (A) использовать 16 двоичных разрядов (один –знаковый и 15 – цифровых), для представления делителя (B) – 8 разрядов (один – знаковый и 7 – цифровых). Остаток от деления и частное представляются в той же разрядной сетке, что и делитель.

2. Результаты операции представить в десятичной системе счисления и проверить их правильность.

A = 1107 B = 13

+A]пр = 0.000010001010011
[-A]доп = 1.111101110101101

[+B]пр = 0.0001101
[-B]доп = 1.1110011

(1 Задание) Делимое положительное (A > 0), делитель положительный (B > 0):

| № | Операнды и действия | Делимое и остаток (старшие) | Делимое и остаток (младшие), частное | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [A]пр | 00000100 | 01010011 | Делимое |
| 1 | [A]пр ← [-B]доп R1 | 00001000 11110011 11111011 11111011 ЗнR1 ≠ ЗнB | 1010011¦0 1010011¦0 | Сдвиг делимого влево Вычитание делителя Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого-делителя корректно Формирование цифры частного |
| 2 | R1 ← [B]пр R2 | 11110111 00001101 00000100 ЗнR2 = ЗнB | 010011¦00 010011¦01 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 3 | R2 ← [-B]доп R3 | 00001000 11110011 11111011 ЗнR3 ≠ ЗнB | 10011¦010 10011¦010 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 4 | R3 ← [B]пр R4 | 11110111 00001101 00000100 ЗнR4 = ЗнB | 0011¦0100 0011¦0101 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 5 | R4 ← [-B]доп R5 | 00001000 11110011 11111011 ЗнR5 ≠ ЗнB | 011¦01010 011¦01010 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 6 | R5 ← [B]пр R6 | 11110110 00001101 00000011 ЗнR6 = ЗнB | 11¦010100 11¦010101 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 7 | R6 ← [-B]доп R7 | 00000111 11110011 11111010 ЗнR7 ≠ ЗнB | 1¦0101010 1¦0101010 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 8 | R7 ← [B]пр R8 | 11110101 00001101 00000010 ЗнR8 = ЗнB | 01010100 01010101 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |

В результате выполнения операции получено положительное частное и положительный остаток:

[C]пр = 0.10101012 = 8510
[R]пр = 0.00000102 = 210

(2 задание) Делимое отрицательное (A < 0), делитель положительный (B > 0):

| № | Операнды и действия | Делимое и остаток (старшие) | Делимое и остаток (младшие), частное | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [A]доп | 11111011 | 10101101 | Делимое |
| 1 | [B]пр R1' R1' ← [B]пр R1 | 00000000 11111011 11110111 00001101 00000100 00000100 ЗнR1 = ЗнB | 00001101 10111010 0111010¦0 0111010¦1 | Сложение с делителем, выровненным по младшим разрядам Сдвиг остатка влево Сложение с делителем выровненным по старшим разрядам Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого-делителя корректно Формирование знака частного |
| 2 | R1 ← [-B]доп R2 | 00001000 11110011 11111011 ЗнR2 ≠ ЗнB | 111010¦10 111010¦10 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 3 | R2 ← [B]пр R3 | 11110111 00001101 00000100 ЗнR3 = ЗнB | 11010¦100 11010¦101 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 4 | R3 ← [-B]доп R4 | 00001001 11110011 11111100 ЗнR4 ≠ ЗнB | 1010¦1010 1010¦1010 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 5 | R4 ← [B]пр R5 | 11111001 00001101 00000110 ЗнR5 = ЗнB | 010¦10100 010¦10101 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 6 | R5 ← [-B]доп R6 | 00001100 11110011 11111111 ЗнR6 ≠ ЗнB | 10¦101010 10¦101010 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 7 | R6 ← [B]пр R7 | 11111111 00001101 00001100 ЗнR7 = ЗнB | 0¦1010100 0¦1010101 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 8 | R7 ← [-B]доп R8 | 00011000 11110011 00001011 ЗнR8 = ЗнB | 10101010 10101011 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 9 | [B]пр R9 | 11110011 11111110 | 10101011 | Коррекция остатка: вычитание делителя Результат |

В результате выполнения операции получено отрицательное частное и отрицательный остаток:

[C]пр = 1.10101012 = -8510
[R]пр = 1.00000102 = -210


(3 задание) Делимое положительное (A > 0), делитель отрицательный (B < 0):

| № | Операнды и действия | Делимое и остаток (старшие) | Делимое и остаток (младшие), частное | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [A]пр | 00000100 | 01010011 | Делимое |
| 1 | [B]доп R1' R1' ← [B]доп R1 | 11111111 00000100 00001000 11110011 11111011 11111011 ЗнR1 = ЗнB | 11110011 01000110 1000110¦0 1000110¦1 | Сложение с делителем, выровненным по младшим разрядам Сдвиг остатка влево Сложение с делителем выровненным по старшим разрядам Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого-делителя корректно Формирование знака частного |
| 2 | R1 ← [-B]пр R2 | 11110111 00001101 00000100 ЗнR2 ≠ ЗнB | 000110¦10 000110¦10 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 3 | R2 ← [B]доп R3 | 00001000 11110011 11111011 ЗнR3 = ЗнB | 00110¦100 00110¦101 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 4 | R3 ← [-B]пр R4 | 11110110 00001101 00000011 ЗнR4 ≠ ЗнB | 0110¦1010 0110¦1010 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 5 | R4 ← [B]доп R5 | 00000110 11110011 11111001 ЗнR5 = ЗнB | 110¦10100 110¦10101 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 6 | R5 ← [-B]пр R6 | 11110011 00001101 00000000 ЗнR6 ≠ ЗнB | 10¦101010 10¦101010 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 7 | R6 ← [B]доп R7 | 00000001 11110011 11110100 ЗнR7 = ЗнB | 0¦1010100 0¦1010101 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 8 | R7 ← [-B]пр R8 | 11101000 00001101 11110101 ЗнR8 = ЗнB | 10101010 10101011 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 9 | [B]доп R9 | 00001101 00000010 | 10101011 | Коррекция остатка: вычитание делителя Результат |

В результате выполнения операции получено отрицательное частное и положительный остаток:

[C]пр = 1.10101012 = -8510
[R]пр = 0.00000102 = 210


(4 задание) Делимое отрицательное (A < 0), делитель отрицательный (B < 0):

| № | Операнды и действия | Делимое и остаток (старшие) | Делимое и остаток (младшие), частное | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [A]доп | 11111011 | 10101101 | Делимое |
| 1 | [A]доп ← [-B]пр R1 | 11110111 00001101 00000100 00000100 ЗнR1 ≠ ЗнB | 0101101¦0 0101101¦0 | Сдвиг делимого влево Вычитание делителя Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого-делителя корректно Формирование цифры частного |
| 2 | R1 ← [B]доп R2 | 00001000 11110011 11111011 ЗнR2 = ЗнB | 101101¦00 101101¦01 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 3 | R2 ← [-B]пр R3 | 11110111 00001101 00000100 ЗнR3 ≠ ЗнB | 01101¦010 01101¦010 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 4 | R3 ← [B]доп R4 | 00001000 11110011 11111011 ЗнR4 = ЗнB | 1101¦0100 1101¦0101 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 5 | R4 ← [-B]пр R5 | 11110111 00001101 00000100 ЗнR5 ≠ ЗнB | 101¦01010 101¦01010 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 6 | R5 ← [B]доп R6 | 00001001 11110011 11111100 ЗнR6 = ЗнB | 01¦010100 01¦010101 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 7 | R6 ← [-B]пр R7 | 11111000 00001101 00000101 ЗнR7 ≠ ЗнB | 1¦0101010 1¦0101010 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 8 | R7 ← [B]доп R8 | 00001011 11110011 11111110 ЗнR8 = ЗнB | 01010100 01010101 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |

В результате выполнения операции получено положительное частное и отрицательный остаток:

[C]пр = 0.10101012 = 8510
[R]пр = 1.00000102 = -210