Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №2

Исследование работы БЭВМ

Вариант 86379

Выполнил:

Кара-Огланов Руслан Денисович

Группа P3107

Преподаватели:

Остапенко Ольга Денисовна

Клименков Сергей Викторович

Содержание

Задание	3

Функция	4

ОП и ОДЗ	4

Область представления:	4

Область допустимых значений	4

Трассировка программы	4

Вариант с меньшим числом команд	5

Вывод	6

Задание

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 216 | A218 | - | Итоговый результат R |
| 217 | 0100 | - | Переменная A |
| 218 | 4221 | - | Переменная B |
| 219 | A218 | - | Переменная C |
| 21A | 2217 | LD 217 | Загрузить содержимое ячейки памяти 217 в аккумулятор: (217) => AC |
| 21B | E222 | ST 222 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти (222): AC => (222) |
| 21C | 0200 | CLA | Очистить аккумулятор: 0 => AC |
| 21D | 4221 | ADD 221 | Выполнить операцию сложения ячейки памяти (221) с аккумулятором, результат записать в аккумулятор: (221) + AC => AC |
| 21E | 4222 | ADD 222 | Выполнить операцию сложения ячейки памяти (222) с аккумулятором, результат записать в аккумулятор: (222) + AC => AC |
| 21F | E216 | ST 216 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти (216): AC => (216) |
| 220 | 0100 | HLT | Остановка |
| 221 | E216 | - | Переменная D |
| 222 | A218 | - | Переменная E |

Функция

R= 0 + D + A

ОП и ОДЗ

Область представления:

-R- знаковое, 16-ти разрядное число

-A, C- знаковое, 16-ти разрядное –

- 0 + A -знаковое, 16-ти разрядное число

- A + D  -знаковое, 16-ти разрядное

Для логических операций: [0;65535]

Для арифметических операций: [-32768;32767]

Область допустимых значений

215≤D≤0   A15=0

Трассировка программы

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код Команды | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | PS | NZVC | Адрес | Новый код |
| 216 | A218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 217 | 0100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 218 | 4221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 219 | +A218 | 219 | 0000 | 000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 004 | 0100 | - | - |
| 219 | A218 | 21A | A218 | 218 | 4221 | 000 | 0219 | 4221 | 000 | 0000 |  |  |
| 21A | 2217 | 21B | 2217 | 217 | 0100 | 000 | 021A | 0000 | 004 | 0100 | - | - |
| 21B | E222 | 21C | E222 | 222 | 0000 | 000 | 021B | 0000 | 004 | 0100 | 222 | 0000 |
| 21C | 0200 | 21D | 0200 | 21C | 0200 | 000 | 021C | 0000 | 004 | 0100 | - | - |
| 21D | 4221 | 21E | 4221 | 221 | E216 | 000 | 021D | E216 | 008 | 1000 | - | - |
| 21E | 4222 | 21F | 4222 | 222 | 0000 | 000 | 021E | E216 | 008 | 1000 | - | - |
| 21F | E216 | 220 | E216 | 216 | E216 | 000 | 021F | E216 | 008 | 1000 | 216 | E216 |
| 220 | 0100 | 221 | 0100 | 220 | 0100 | 000 | 0220 | E216 | 008 | 1000 | - | - |
| 221 | E216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 222 | A218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Вариант с меньшим числом команд

Программа:

216:     A218

217:    0100

218:  + 2217

219:    E222

21A:    0200

21B:    4221

21C    4222

21D:    E216

21E:    0100

21F:    E216

220:    A218

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 216 | A218 | - | Итоговый результат R |
| 217 | 0100 | - | Переменная A |
| 218 | 2217 | LD 217 | Загрузить содержимое ячейки памяти 217 в аккумулятор: (217) => AC |
| 219 | E222 | ST 222 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти (222): AC => (222) |
| 21A | 0200 | CLA | Очистить аккумулятор: 0 => AC |
| 21B | 4221 | ADD 221 | Выполнить операцию сложения ячейки памяти (221) с аккумулятором, результат записать в аккумулятор: (221) + AC => AC |
| 21C | 4222 | ADD 222 | Выполнить операцию сложения ячейки памяти (222) с аккумулятором, результат записать в аккумулятор: (222) + AC => AC |
| 21D | E216 | ST 216 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти (216): AC => (216) |
| 21E | 0100 | HLT | Остановка |
| 21F | E216 | - | Переменная D |
| 220 | A218 | - | Переменная E |

Предложенный мной вариант помогает сэкономить две ячейки памяти.

Вывод

В ходе работы над лабораторной работой я познакомился со структурой БЭВМ, узнал, как устроены и связаны его основные элементы, научился определять ОДЗ, узнал структуру и виды команд, как представлены данные в памяти БЭВМ, написал свою программу, эквивалентную по выполнению заданной, тем самым сэкономив две ячейки памяти.