Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский
Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №3

По “Основы профессиональной деятельности”

Вариант 48742

Выполнил:

Студент группы P3107

Кара-Огланов Руслан Денисович

Преподаватель:

Вербовой Александр Александрович

Санкт-Петербург

2024

Оглавление

Задание	2

Основные этапы вычисления	2

1.1 Таблица команд	2

1.2 Описание программы	3

1.3 Область определения	3

1.4 Расположение данных в памяти	3

2.0 Таблица трассировки	3

Вывод	4

Задание

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

Основные этапы вычисления

1.1 Таблица команд

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 559 | 056D | A | Адрес первого элемента |
| 55A | 0200 | B | Адрес текущего элемента |
| 55B | E000 | N | Кол-во элементов массива |
| 55C | 0200 | R | Результат |
| 55D | +0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 55E | EEFD | ST IP+FD(-3) | Прямое относительное сохранение AC => 55C |
| 55F | AF03 | LD #3 | Прямая загрузка операнды 0003 => AC |
| 560 | EEFA | ST IP+FA(-6) | Прямое относительное сохранение AC => 55B |
| 561 | AEF7 | LD IP+F7(-9) | Прямая относительная загрузка 559 => AC |
| 562 | EEF7 | ST IP+F7(-9) | Прямое относительное сохранение AC => 55A |
| 563 | AAF6 | LD (F6(-10))+ | Косвенная автоинкрементная загрузка 55A => AC |
| 564 | 0480 | ROR | Циклический сдвиг вправо |
| 565 | 0380 | CMC | (^C) => C |
| 566 | F403 | BHIS(BCS) | Переход если выше или равно/перенос ( С == 1 ) (56A) |
| 567 | 0380 | CMC | (^C) => C |
| 568 | 0400 | ROL | Циклический сдвиг влево |
| 569 | 2AF2 | AND IP+F2(-14) | Логическое умножение 55C & AC => AC, 55C + 1 |
| 56A | 855B | LOOP 55B | M – 1 => M; Если M <= 0, то IP +1 => IP |
| 56B | CEF7 | JUMP IP+F7(-9) | 563 => IP |
| 56C | 0100 | HLT | Останов |
| 56D | 0381 |  | Элементы массива |
| 56E | F201 |  |  |
| 56F | CE01 |  |  |

1.2 Описание программы

Программа находит нечетные элементы массива и сохраняет их кол-во в результат.

1.3 Область определения

0≤R≤127

Элемент массива a[i] 
-215≤ai≤215-1

1.4 Расположение данных в памяти

А – адрес первого элемента (559)

B - Адрес следующего элемента для проверки (55A)

N - Количество элементов массива (55B)

R – Результат (55C)

Arr – массив (56D-56F)

2.0 Таблица трассировки

N = 3, arr1 = 031316, arr2 =050516, arr3 = AC1916

031316 = 78710, 050516 = 128510, AC1916 = -1128910

| Выполняемая команда |  | Содержание регистров в процессоре после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Значение | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | PS | NZVC | Адрес | Новое значение |
| 55D | 0200 | 55E | 0200 | 55D | 0200 | 000 | 055D | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 55E | EEFD | 55F | EEFD | 55C | 0000 | 000 | FFFD | 0000 | 004 | 0100 | 55C | 0000 |
| 55F | AF03 | 560 | AF03 | 55F | 0003 | 000 | 0003 | 0003 | 000 | 0000 |  |  |
| 560 | EEFA | 561 | EEFA | 55B | 0003 | 000 | FFFA | 0003 | 000 | 0000 | 55B | 0003 |
| 561 | AEF7 | 562 | AEF7 | 559 | 056D | 000 | FFF7 | 056D | 000 | 0000 |  |  |
| 562 | EEF7 | 563 | EEF7 | 55A | 056D | 000 | FFF7 | 056D | 000 | 0000 | 55A | 056D |
| 563 | AAF6 | 564 | AAF6 | 56D | 0313 | 000 | FFF6 | 0313 | 000 | 0000 | 55A | 056E |
| 564 | 0480 | 565 | 0480 | 564 | 0480 | 000 | 0564 | 0189 | 003 | 0011 |  |  |
| 565 | 0380 | 566 | 0380 | 565 | 0380 | 000 | 0565 | 0189 | 002 | 0010 |  |  |
| 566 | F403 | 567 | F403 | 566 | F403 | 000 | 0566 | 0189 | 002 | 0010 |  |  |
| 567 | 0380 | 568 | 0380 | 567 | 0380 | 000 | 0567 | 0189 | 003 | 0011 |  |  |
| 568 | 0400 | 569 | 0400 | 568 | 0400 | 000 | 0568 | 0313 | 000 | 0000 |  |  |
| 569 | 2AF2 | 56A | 2AF2 | 000 | 0000 | 000 | FFF2 | 0000 | 004 | 0100 | 55C | 0001 |
| 56A | 855B | 56B | 855B | 55B | 0002 | 000 | 0001 | 0000 | 004 | 0100 | 55B | 0002 |
| 56B | CEF7 | 563 | CEF7 | 56B | 0563 | 000 | FFF7 | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 563 | AAF6 | 564 | AAF6 | 56E | 0505 | 000 | FFF6 | 0505 | 000 | 0000 | 55A | 056F |
| 564 | 0480 | 565 | 0480 | 564 | 0480 | 000 | 0564 | 0282 | 003 | 0011 |  |  |
| 565 | 0380 | 566 | 0380 | 565 | 0380 | 000 | 0565 | 0282 | 002 | 0010 |  |  |
| 566 | F403 | 567 | F403 | 566 | F403 | 000 | 0566 | 0282 | 002 | 0010 |  |  |
| 567 | 0380 | 568 | 0380 | 567 | 0380 | 000 | 0567 | 0282 | 003 | 0011 |  |  |
| 568 | 0400 | 569 | 0400 | 568 | 0400 | 000 | 0568 | 0505 | 000 | 0000 |  |  |
| 569 | 2AF2 | 56A | 2AF2 | 001 | 0000 | 000 | FFF2 | 0000 | 004 | 0100 | 55C | 0002 |
| 56A | 855B | 56B | 855B | 55B | 0001 | 000 | 0000 | 0000 | 004 | 0100 | 55B | 0001 |
| 56B | CEF7 | 563 | CEF7 | 56B | 0563 | 000 | FFF7 | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 563 | AAF6 | 564 | AAF6 | 56F | AC19 | 000 | FFF6 | AC19 | 008 | 1000 | 55A | 0570 |
| 564 | 0480 | 565 | 0480 | 564 | 0480 | 000 | 0564 | 560C | 003 | 0011 |  |  |
| 565 | 0380 | 566 | 0380 | 565 | 0380 | 000 | 0565 | 560C | 002 | 0010 |  |  |
| 566 | F403 | 567 | F403 | 566 | F403 | 000 | 0566 | 560C | 002 | 0010 |  |  |
| 567 | 0380 | 568 | 0380 | 567 | 0380 | 000 | 0567 | 560C | 003 | 0011 |  |  |
| 568 | 0400 | 569 | 0400 | 568 | 0400 | 000 | 0568 | AC19 | 00A | 1010 |  |  |
| 569 | 2AF2 | 56A | 2AF2 | 002 | 0000 | 000 | FFF2 | 0000 | 004 | 0100 | 55C | 0003 |
| 56A | 855B | 56C | 855B | 55B | 0000 | 000 | FFFF | 0000 | 004 | 0100 | 55B | 0000 |
| 56C | 0100 | 56D | 0100 | 56C | 0100 | 000 | 056C | 0000 | 004 | 0100 |  |  |

Вывод

Изучил, как работать в БЭВМ с массивами, а также поработал с переадресацией, циклами и JUMPами. Попробовал поработать с ветвлениями и изучил их метод взаимодействия в программе.