Группа: P3207

Студенты: Кривошеев К. А., Кара-Огланов Р. Д.

Преподаватель: Терещенко Г. В

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе

№3.08

ЭФФЕКТ ХОЛЛА В ПРИМЕСНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКАХ

- Цель работы:

Изучить эффект Холла в примесных полупроводниках. Ознакомиться с методом измерения концентрации и подвижности основных носителей тока в примесных полупроводниках с помощью эффекта Холла.

- Задачи, решаемые при выполнении работы:

- Изучение эффекта Холла в примесных полупроводниках.

- Измерение продольного напряжения при различных температурах и вычисление электропроводности и её логарифма.

- Исследование зависимости ЭДС Холла от величины магнитного поля при постоянной силе тока и температуре.

- Исследование зависимости ЭДС Холла от величины тока при постоянной величине магнитного поля и температуре.

- Исследование зависимости ЭДС Холла от температуры при постоянных величине магнитного поля и токе.

- Оценка постоянной Холла, концентрации свободных электронов и подвижности носителей тока для различных температур.

- Определение типа полупроводника по знаку ЭДС Холла.

  - Рабочие формулы и исходные данные:

Ux=U34'-U34''2

σ=IL12U12bd

Ux=Rx(IB)b-(1)

σ=qenμ-(2)

Rx=a1qen-(3)

  - Схема установки:

  - Ход работы

1. I=1,5 мА

| 𝑻, 𝑲 | 𝑼𝟏𝟐, 𝑩 | 𝟏/𝑻, 𝟏/𝑲 | 𝝈, 𝒔𝒊𝒎 | 𝒍𝒏(𝝈) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 | 0,062 | 0,0033003 | 0,0604839 | -2,8053785 |
| 320 | 0,069 | 0,003125 | 0,0543478 | -2,9123507 |
| 360 | 0,085 | 0,0027778 | 0,0441176 | -3,1208954 |

2.  График зависимости lnσ от величины 1T

3. T=320K, I=1,5 мА

4. T=314 K, B=10 мТл

- I=1,5 мкА, B=10 мТл

6.

| Т, К | Ux | Rx | n | mu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 310 | -0,028 | -9,333E-10 | -1,291E+28 | -0,0290518 |
| 320 | -0,0265 | -8,833E-10 | -1,364E+28 | -0,0274955 |
| 360 | -0,026 | -8,667E-10 | -1,39E+28 | -0,0269767 |

7.

Знак напряжения Холла Ux помогает определить тип преобладающих носителей заряда в полупроводнике. Положительное напряжение Холла указывает на то, что основными носителями являются дырки, что соответствует p-типу полупроводника. Отрицательное напряжение Холла говорит о том, что основными носителями являются электроны, что соответствует n-типу полупроводника.

В нашем случае все значения Ux отрицательны, что указывает на то, что исследуемый образец является полупроводником n-типа, в котором электроны являются основными носителями заряда.

- Выводы

В ходе лабораторной работы был исследован эффект Холла в примесных полупроводниках. Данный для экспериментов полупроводник оказался n-типа.