Группа: P3207

Студенты: Кривошеев К. А., Кара-Огланов Р. Д.

Преподаватель: Терещенко Г. В.

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе 
№3.05

Температурная зависимость электрического сопротивления металла и полупроводника

Цель работы:

Получить зависимость электрического сопротивления металлического и

полупроводникового образцов. Вычислить температурный коэффициент сопротивления металла и ширину запрещенной зоны полупроводника.

Схема установки:

- Вольтметр

- Амперметр

- Дополнительный резистор номиналом 𝑅огр = 680 Ом

- Полупроводниковый/металлический резистор

- Генератор напряжения

Измерительные приборы:

| № п/п | Наименование | Используемый диапазон | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вольтметр | От 0 В до 2 В | 0,001 В |
| 2 | Амперметр | От 1000 мкА до 1500 мкА | 1 мкА |
| 3 | Регулятор температуры | От 290 К до 392 К | 1 К |

Исходные данные:

Постоянная Больцмана (физическая константа):

𝑘 = 1,380649 · 10−23 Дж/К = 8,61733 · 10−5 эВ/К

Результаты прямых измерений:

После получения экспериментальных значений для обоих образцов необходимо найти сопротивление, для это применим формулу:

𝑈

𝑅 =

𝐼

Тогда получим следующие значения, для 1 образца (полупроводника): см. Таблица 1. Для второго образца (проводника): см. Таблица 2.

Расчет результатов косвенных измерений:

Для 1 образца необходимо найти ширину запретной зоны, для этого найдем её для пар значений 1-7, 2-8...6-12. Сделаем это по формуле:

| Интервалы | Е𝑔, Дж | Е𝑔, эВ |
| --- | --- | --- |
| 1-7 | 1,0007 ∗ 10−19 | 0,6246 |
| 2-8 | 1,1484 ∗ 10−19 | 0,7168 |
| 3-9 | 1,1754 ∗ 10−19 | 0,7336 |
| 4-10 | 1,1589 ∗ 10−19 | 0,7233 |
| 5-11 | 1,1652 ∗ 10−19 | 0,7272 |
| 6-12 | 1,1706 ∗ 10−19 | 0,7306 |

Тогда средние значения:

Е𝑔ср

= 1,14 ∗ 10−19 Дж

Е𝑔ср = 0,7094 эВ

Для второго эксперимента таким же способом найдём значение 𝛼 – температурного коэффициента сопротивления. Найдём его по формуле:

| Интервалы | 𝛼 |
| --- | --- |
| 1-7 | 0,00397 |
| 2-8 | 0,00387 |
| 3-9 | 0,00386 |
| 4-10 | 0,00381 |
| 5-11 | 0,00385 |
| 6-12 | 0,00387 |

Тогда аср = 0,00387

Расчет погрешностей:

Так как мы работает с набором значений, то погрешность будем оценивать как для многократно повторяющихся измерений. Найдем СКО по формуле:

Умножим на коэффициент Стьюдента, который для 6 измерений равен 2,57. Получим: ΔЕ𝑔 = 0,04401 эВ

ΔЕ𝑔 = 7,0515 * 10-21 Дж

Δ𝛼 = 0,5343 * 10-4 (1/К)

Графики:

Результат 1 эксперимента

Данный график имеет линейную зависимость. Большие отклонения происходили из-за быстрого охлаждения полупроводника за время, за которое необходимо было внести в таблицу экспериментальные данные.

1,600

R, кОм

1,500

1,400

1,300

1,200

1,100

1,000

20

30

40

50

60

70

80

90

t, °C

100	110	120

Результат 2 эксперимента

Данный график также имеет линейную зависимость, что подтверждает теорию.

Результаты:

В ходе выполнения лабораторной работы были получены следующие значения:

Значение температурного коэффициента сопротивления (для металла):

𝛼 = (38,7 ± 0,5) * 10-4 (1/К)

По данным разных таблиц в данный диапазон входит несколько металлов: медь, серебро, платина. С большей вероятностью данный металл – медь.

Ширина запрещённой зоны для полупроводника:

Е𝑔 = (7,1 ± 0,4) * 10-1 эВ

Е𝑔 = (11,3 ± 0,7) * 10-20 Дж

Данному диапазону соответствует один полупроводник: германий.

Вывод:

В ходе эксперимента была подтверждена теория о том, что сопротивление прямо пропорционально температуре, для полупроводников данная зависимость -

логарифмическая (подтверждается тем, что полученные графики имеют линейный вид).